ICS XXXXXXX

中华人民共和国黄金行业标准

XX/T XXX—XXXX

电加热载金活性炭解吸电解工序能耗限额 The norm of energy consumption electric heating gold loaded carbon desorption electrolysis process （征求意见稿） XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业化信息部  发布

XX/T XXX—XXXX

- 前  言

本标准由中国黄金协会提出。

本标准由全国黄金标准化技术委员会（TC379）归口。

本标准起草单位：长春黄金研究院。

本标准主要起草人：吴铃、李哲浩、龙振坤、李延吉、张微、乔瞻、高飞翔。

XX/T XXX—XXXX

电加热载金活性炭解吸电解工序能耗限额

- 1  范围

本标准规定了电加热载金活性炭解吸电解工序运行能源消耗限额的指标、计算方法、节能管理。

本标准适用于电加热载金活性炭解吸电解工序能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是标注日期的引用文件，其后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些标准的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于标准。

GB/T 2589       综合能耗计算通则

GB 17167        用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

电加热载金炭解吸电解工序 electric heating  gold electrolysis loaded carbon desorption process

电加热载金炭解吸电解工序是指黄金企业提金工艺过程中产生的载金炭通过电加热解吸电解的过程，主要工序有：解吸液预热、载金炭解吸、贵液电解及解吸液循环利用。

3.2

电加热载金炭解吸电解工序能耗 electric heating gold loaded carbon desorption electrolysis process energy consumption

电加热载金炭解吸电解工序能耗是指工艺周期内处理每吨载金炭实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位折算成标准煤量的总和，单位为千克标准煤（kgce）。

3.3

标准煤量the amount of standard coal

工艺周期内，消耗在工艺过程中的各种能源总量折算的标准煤量。

3.4

工艺周期  process cycle

电加热载金炭解吸电解工序在达到额定处理量的情况下连续运行的时间。

- 4  技术要求

4.1 电加热载金炭解吸电解工序能耗限额按表1的规定。

表1  电加热载金炭解吸电解设备能耗限额表

| 指 标 | 单 位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 限定值 | tce/t（载金炭) | 606.2kgce |
| 先进值 | tce/t（载金炭) | 325.7kgce |

- 5  计算方法

5.1 设备运行的能源消耗

设备运行消耗的能源是指用于生产活动的各种能源。包括：一次能源（原煤、原油、天然气等），二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）、耗能工质（水、氧气、压缩空气等）和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗。包括用做原料的能源，不包括生活用能和基建项目用能。

5.2  各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算的原则

5.2.1各种能源的热值以实测的热值换算为标准煤；没有实测条件的，按供应部门提供的低位发热量进行换算；在上述条件均不具备时，可用附录A中该能源对应的折算系数折算成标准煤。

5.2.2 能源实物量的计量应符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167的规定。

5.3  计算范围

本标准只规定了电力加热方式的解吸电解设备的能源消耗量。

5.4  计算方法

5.4.1  统计期内设备运行能耗计算公式如下：

E=i=1n(ei×ρi)P

式中：

E ——工艺周期内设备运行能耗，单位为公斤标准煤每吨（kgce/t）；

n ——工艺周期内产品消耗的能源种数；

ei ——工艺周期期内运行消耗的第i种能源实物量，单位见表A-1、A-2；

ρi——工艺周期内第i种能源的折标准煤系数；

P ——解吸电解设备的处理量，单位为吨（t）；

- 6  节能管理

6.1  节能基础管理

6.1.1  根据国家及地方颁布的能源法规、标准，建立健全解吸电解设备能源管理体系。对基础工作，能源管理应配备专（兼）职人员。

6.1.2  应建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.2  节能技术管理

6.2.1 设备应采用有效的绝热层。

6.2.2 设备应在达到处理量的情况下连续运行。

6.2.3 应配备余热回收等节能设备，最大限度地对设备运行中可回收的能源进行利用。

- 附   录 A

- 各种能源折合标准煤系数表

- 表A-1  各种能源折合标准煤系数表

| 能源名称 | 实物量 计算单位 | 单位平均发热量 |  | 折算标准煤 系数/kgce | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算单位 | 热量 |  |  |
| 电力 | kW·h | kJ/( kW·h) | 11841 | 0.4040 |  |
| 原煤 | kg | kJ/kg | 20935 | 0.7143 |  |
| 柴油 |  |  | 42705 | 1.4571 |  |
| 原油 重油 |  |  | 41868 | 1.4286 |  |
| 城市煤气 | m3 | kJ/ m3 | 16740 | 0.5714 |  |
| 油田 天然气 |  |  | 38979 | 1.3300 |  |
| 气田 天然气 |  |  | 35588 | 1.2143 |  |
| 液化气 |  |  | 50244 | 1.7143 |  |
| 蒸汽（98.1kPa饱和蒸汽） | kg | kJ/kg |  |  |  |

- 表A-2  耗能工质能源折合标准煤系数表

| 能源名称 | 实物量 计算单位 | 单位平均发热量 |  | 折算标准煤 系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算单位 | 热量 |  |  |
| 新鲜水 | t | kJ/t | 7535.0 | 0.2571 |  |
| 软化水 |  |  | 14234.7 | 0.4857 |  |
| 压缩空气 | m3 | kJ/ m3 | 1172.3 | 0.0400 |  |
| 二氧化碳 |  |  | 6280.6 | 0.2143 |  |
| 氧气 |  |  | 11723.0 | 0.4000 |  |
| 氮气 |  |  | 11723.0 | 0.4000 |  |
|  |  |  | 19677.1 | 0.6714 |  |
| 乙炔 |  |  | 243672.2 | 8.3143 |  |
| 电石 | kg | kJ/kg | 60918.8 | 2.0786 |  |
| 注1：新鲜水指尚未使用的自来水。 注2：除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。 注3：氮气作为副产品时，折标准煤系数取0.4000；作为主产品时，折标准煤系数取0.6714。 注4：乙炔按耗电石计算。 注5：电石按平均耗焦炭、电计算。 注6：表中折标准煤系数以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |